Obsah:

1. Identifikační údaje Opravy	1

2. Popis technického řešení	2

2.1 Popis objektu	2

2.2 Směrové řešení	2

2.3 Výškové řešení	2

2.4 Příčný sklon, odvodnění komunikace	2

2.5 Konstrukce vozovky	3

2.6 Zemní práce	3

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	3

4. Protipožární zabezpečení stavby	4

5. Ochrana životního prostředí	5

# Identifikační údaje Opravy

Název stavby:	Oprava místní komunikace 8c a dalších nerovností v obci Dražice

Datum zpracování:	11/2018

Charakter:	Oprava – liniová stavba

Druh stavby :	Oprava místní komunikace, chodník, oprava místních nerovností

Místo stavby:

Kraj:	Jihočeský

Okres:	Tábor

Katastrální území:	Dražice u Tábora  632163  na parcele:

MK 8c: 2152/2, 2154/6, 2154/7, 2154/8, 2154/9, 2154/10, 2154/11, 135/12, 2154/12, 2154/1, 2154/13, 2154/14, 2154/15 a 2144/2.  Část parkoviště před u čp. 166 (před kulturním domem): 61/5                                                                Část MK u čp. 51: 2204/5                                                                        Část MK u čp. 6: 2196/2, 2204/5

Objednatel:	Obec Dražice

Korespondenční adresa: 	Dražice 166, 391 31 Dražice

Hlavní inženýr stavby:	Ladislav Lev, zastupitel obce, 725 790 129

Zhotovitel návrhu:	Ing. Josef Hrůza, ČKAIT – 0101801

Termín realizace:	02.09. – 20.09.2019

Rozsah je patrný z výkazu výměr, který si zhotovitel ověří na místě a popřípadě vznese dotaz v zadávací lhůtě výběrového řízení.

# Popis technického řešení

## Popis objektu

Součástí tohoto objektu je oprava stávající místní obslužné komunikace Pavlík - Zíka, dle pasportu číslo 8c. Oprava komunikace je vyvolána stavem komunikace, degradací způsobenou časovým obdobím od jejího vybudování a poslední opravy v roce 1986. Délka navržených oprav komunikace je 125 m. Součástí opravy je i výšková úprava kanálových vpustí a vodovodních šoupat. Součástí je i oprava plochy přilehlé obslužné komunikace přímo navazující na příslušnou komunikaci o výměře cca 312 m2, odvodněná plocha do okolního terénu. Bude opraven chodník přiléhající ke komunikaci po pravé straně komunikace výměnou betonových obrub a sjednocením povrchu zámkovou dlažbou Dále bude zrušena část chodníku mezi bytovým domem Dražice čp. 191 a koncem komunikace a provedeno doasfaltování k podezdívce oplocení bytového domu Dražice čp. 195. Dále bude upraven nájezdový klín k bytovému domu Dražice čp. 191.

Součástí výběrového řízení je i oprava parkoviště před kulturním domem v rozsahu cca 65m2 a navazující části místních komunikací na silnici první třídy cca 10m2. Vše je znázorněno v přiložených pláncích. Předání staveniště proběhne ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Popis postupu výstavby:

- Vytyčení pozemkové hranice místní komunikace odpovědným geodetem

- Provedení přechodného dopravního značení - DIO

- Seříznutí krajnic

- Očištění stávajícího povrchu komunikace zametením

- Odfrézování stávajícího asfaltového krytu

- Spojovací postřik

- Vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou z ACO 11

- Pokládka krytu z asfaltového betonu, vyrovnání krytů kanalizačních vpustí a šoupat

- Dosypání krajnic štěrkodrtí

- Odstranění provizorního dopravního značení

## Směrové řešení

Zůstává stávající

Základní příčný sklon vozovky je 2,5 %.

## Výškové řešení

Výškové řešení zůstává stávající. Bude provedena reprofilace - frézování stávajícího krytu.

## Příčný sklon, odvodnění komunikace

Základní příčný sklon komunikace je navržen o hodnotě 2,5 %. Odvodnění komunikace je zajištěno odvedením srážkové vody z povrchu pomocí příčného a podélného sklonu do okolního terénu. Pláň vozovky je odvodněna příčným 3 % spádem do podélné drenáže zaústěna do okolního terénu.

## Konstrukce vozovky

Návrh dle TP 170 -. D2-N-3 (TDZ VI - 1 až 15 TNVk) s následujícím složením:

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	50 mm	ČSN 73 6121

Spojovací postřik emulzní PS-E-0,5kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129

Frézování - reprofilace                                                                       -50 mm

Celkem		0 mm

## Zemní práce

Budou provedeny standardně dle popsaných položek ve výkazu výměr, tedy pouze pod doasfaltováním u bytovky 260, a zhutnění pod zrušenou částí chodníku, jinde se do zemní pláně nezasahuje.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy:

-	zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

-	nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

-	nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

-  	nařízení vlády č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

-	vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

-	vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14, odst.1.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů.

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán ") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§ 15, odst.2.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů.

# Protipožární zabezpečení stavby

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby a zařízení.

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a §16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (popřípadě samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyly ohroženy na zdraví

Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování .

Požární ochrana při výstavbě, montáži

Vzhledem k charakteru stavby – stavebního objektu – není nutno stanovit konkrétní požadavky PO.

- Ochrana životního prostředí

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí (např. emisemi či odpady.

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:

-	zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7–8 o ochraně a kácení dřevin ve znění pozdějších předpisů

-	nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

-	vyhláška o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů

-	minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)

- postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení)

- speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.